Урок 3. Макроэлементы, фрагменты, тексты. 
Изделие Распределитель

Построение геометрии

- Построил прямоугольник

- С помощью инструмента скругление построил скругления в прямоугольнике

- Постройте окружность в центре прямоугольника диаметром 30

- Отразите малые окружности и их обозначения центров симметрично горизонтальной оси

- Построим вспомогательный треугольник, вписанный в большую окружность

- В вершинах треугольника построим одинаковые окружности.

- Сохраняя угол наклона перетащите характерные точки осевой, расположив их на диаметре малой окружности.

- Таким же способом постройте для другой окружности осевую, симметричную созданной.

Создание макроэлемента и работа с ним

- Вызовите команду Создать макроэлемент из контекстного меню выделенных линий.

- Нажмите кнопку Задать характерную точку~на панели Вставки и макроэлементы. Укажите центр окружности.

- Выделите вспомогательный треугольник. Перенесите его на погашенный слой Скрытые при помощи команды Перенести на слой.

- Постройте симметричные макроэлементы относительно горизонтальной оси, а затем вертикальной оси прямоугольника командой Зеркально отразить

Создание и вставка фрагмента

- Постройте изображение отверстий диаметрами 10 и 25. Центры окружностей укажите в начале координат. Стиль линии большой окружности — Осевая.

- Постройте треугольник стилем линии Вспомогательная.

- Постройте три окружности диаметром 6 с центрами в вершинах треугольника. Постройте автоосевые.

- В качестве упражнения вставим два фрагмента разными способами Внедрением и Ссылкой. Нажмите кнопку Внедрением в группе Способ вставки на Панели параметров.

- Нажмите кнопку Ссылкой в группе Способ вставки. Введите угол поворота 270.

- Активизируйте окно файла-источника вставки — фрагмента Отверстия.frw. Измените диаметры окружностей, выделяя их по очереди. Задайте диаметры 16 и 4.3 для большой и малых окружностей вводом значений на Панели параметров.

- Убедимся в том, что изменения из него передались в чертеж.

- Щелкните мышью по значку На слои-источники  — он сменится на значок На текущий слой . Вспомогательные линии со слоя Скрытые перейдут на текущий слой.

Местный разрез. Линия-выноска

- Построим два простых отверстия со стандартной резьбой

- Отсеките участки прямых, выходящие за окружности, при помощи команды Усечь кривую~~на панели Правка

- Построим местный разрез отверстия, создав для этого линию обрыва.

- Постройте еще один разрез.

- Построим линию-выноску и проставим обозначение толщины детали.

Текст и таблица на чертеже

- Разместим на чертеже таблицу, в которой будут приведены координаты отверстий. Вначале пронумеруем отверстия, введя текст.

- Введите номера 2–6 для остальных отверстий. Измерим координаты отверстий.

- Создадим и заполним таблицу.

- Завершите оформление чертежа: 
- удалите справочные размеры на виде; 
- введите и разместите технические требования;
- введите и разместите знак неуказанной шероховатости; 
- заполните основную надпись.

Построение видов на основе модели. Местный разрез

- Построим вид сверху и на основе его проекционный вид слева.

- Не прерывая процесса построения, переместите курсор вправо — в направлении вида слева. Укажите положение проекционного вида слева щелчком мыши.

- Создадим местный разрез на виде сверху.

- Укажите положение секущей плоскости на виде слева (точка 2), подведя курсор к воображаемой оси симметрии вида. Секущая плоскость показана на курсоре прямой линией.

- Постройте второй разрез, выполнив такие же действия.