Построение сборочного чертежа

- Вызовите команду Прямоугольник~и включите опцию Разрушить объект на Панели параметров. Построение начните от начала координат вида.

- Вызовите команду Авторазмер. Так как система находится в параметрическом режиме, на экране появится диалог установки значения размера в параметрическом режиме.

- Постройте еще один прямоугольник с произвольными размерами стилем линии Вспомогательная, разместив его внутри ранее построенного.

- Выровняем прямоугольники, совместив их центры.

- Проставьте размеры и присвойте значения 290 и 140. Постройте осевую линию. Создайте слой Скрытые и погасите его. Перенесите на этот слой диагонали и точки их центров.

- Постройте в вершинах вспомогательного прямоугольника 4 произвольных окружности стилем Основная.

- Зададим окружностям условие равенства радиусов.

- Построим изображение Пластины горизонтальной: два параллельных отрезка на произвольном расстоянии и с расположением их вершин на вертикальных сторонах большого прямоугольника. Используем способ, при котором для отрезков автоматически создадутся ограничения Перпендикулярность.

- Укажите курсором точку на противоположной стороне прямоугольника при помощи привязки Пересечение

- Чтобы построить следующий отрезок, нажмите кнопку Начать новый ввод  на Панели параметров. Выполните такие же действия, как и для первого отрезка.

- Проверим наличие ограничений. Нажмите кнопку Отображать ограничения на Панели быстрого доступа — на объектах появятся значки наложенных ограничений.

- Проставим размеры для пластины горизонтальной.

- Построим цепочку из трех ортогональных отрезков произвольной длины с одновременным наложением ограничений Параллельность/Перпендикулярность на отрезки и ось симметрии.

- Постройте последний отрезок: укажите ось, затем отпустите клавишу <Alt> и укажите конечную точку при помощи привязки Пересечение.

- Выровняем ось и горизонтальный отрезок (точки 1 и 2) по вертикали и по горизонтали.выровняйте эти же точки по горизонтали. Для этого щелкните по точкам 1 и 2, а затем по горизонтальной прямой

- Проставьте на горизонтальный отрезок размер 5 и перенесите его на слой Скрытые. Перенесите на скрытый слой вспомогательный прямоугольник. Проставим размер 97±1 от края пластины до ребра c отклонением.  Вызовите команду Авторазмер

- Оставляя значение прежним, укажите положение размера и завершите его создание. Затем отредактируйте значение размера следующим способом

- Щелкните по полю Текст на Панели параметров. В графической области в поле ввода параметра задайте значение 97.Нажмите кнопку Задать/изменить допуск . Задайте Верхнее отклонение и Нижнее отклонение +1 и –1.

- Подвиньте главный вид за его рамку в верхнюю часть чертежа.·Создайте новый вид с масштабом 1:4. Разместите его под главным видом

- Начертите прямоугольник командой Прямоугольник

- Постройте вертикальную осевую линию командой Автоосевая Начертите линии положения центров окружностей, находящихся на таком же расстоянии от оси, как и окружности на главном виде

- Постройте две произвольные окружности, расположив их центры на прямой, используя привязку Точка на кривой.

- Задайте условие равенства радиусов командой Равенство. Постройте горизонтальный отрезок командой Отрезок

- Создайте новый вид с масштабом 1:4. Постройте прямоугольник командой Прямоугольник. Задайте ширину прямоугольника 5

- Проведите горизонтальную прямую командой Горизонтальная прямая. Постройте отрезки пластины при помощи команды Автолиния. Задайте размеры 5 и 245.

- Постройте отрезок командой Отрезок. Нажмите кнопку Обозначение позиции Укажите точку на Ребре и точку начала полки

- Введите текст обозначения ГОСТ 5264-80-Т3- и, находясь в данной строке, вызовите из контекстного меню команду Спецзнак.

- Создайте и разместите технические требования. Так как технические требования не умещаются на листе, уменьшим масштаб всех видов.

# Построение чертежей деталей

- Вызовите команду Прямоугольник и включите опцию Разрушить объект. Проставьте горизонтальный размер и присвойте ему значение 200, выполнив аналогичные действия

- Постройте еще один прямоугольник с произвольными размерами стилем линии Вспомогательная, разместив его внутри ранее построенного. Выровняем прямоугольники, совместив их центры.

- Постройте в вершинах вспомогательного прямоугольника 4 произвольных окружности стилем Основная. Зададим окружностям условие равенства радиусов

- Построим изображение Пластины горизонтальной: два параллельных отрезка на произвольном расстоянии и с расположением их вершин на вертикальных сторонах большого прямоугольника

- Просмотрим, каким объектам документа-спецификации соответствуют позиции в чертеже. Перейдите в чертеж и убедитесь, что номера позиций поменялись.