Построение сборочного чертежа

- Вызовите команду Прямоугольник~и включите опцию Разрушить объект на Панели параметров. Построение начните от начала координат вида.

- Вызовите команду Авторазмер. Так как система находится в параметрическом режиме, на экране появится диалог установки значения размера в параметрическом режиме.

- Постройте еще один прямоугольник с произвольными размерами стилем линии Вспомогательная, разместив его внутри ранее построенного.

- Выровняем прямоугольники, совместив их центры.

- Проставьте размеры и присвойте значения 290 и 140. Постройте осевую линию. Создайте слой Скрытые и погасите его. Перенесите на этот слой диагонали и точки их центров.

- Постройте в вершинах вспомогательного прямоугольника 4 произвольных окружности стилем Основная.

- Зададим окружностям условие равенства радиусов.

- Построим изображение Пластины горизонтальной: два параллельных отрезка на произвольном расстоянии и с расположением их вершин на вертикальных сторонах большого прямоугольника. Используем способ, при котором для отрезков автоматически создадутся ограничения Перпендикулярность.

- Укажите курсором точку на противоположной стороне прямоугольника при помощи привязки Пересечение

- Чтобы построить следующий отрезок, нажмите кнопку Начать новый ввод  на Панели параметров. Выполните такие же действия, как и для первого отрезка.

- Проверим наличие ограничений. Нажмите кнопку Отображать ограничения на Панели быстрого доступа — на объектах появятся значки наложенных ограничений.

- Проставим размеры для пластины горизонтальной.

- Построим цепочку из трех ортогональных отрезков произвольной длины с одновременным наложением ограничений Параллельность/Перпендикулярность на отрезки и ось симметрии.

- Постройте последний отрезок: укажите ось, затем отпустите клавишу <Alt> и укажите конечную точку при помощи привязки Пересечение.

- Выровняем ось и горизонтальный отрезок (точки 1 и 2) по вертикали и по горизонтали.

- Не выходя из команды, выровняйте эти же точки по горизонтали. Для этого щелкните по точкам 1 и 2, а затем по горизонтальной прямой.

- Проставьте на горизонтальный отрезок размер 5 и перенесите его на слой Скрытые. Перенесите на скрытый слой вспомогательный прямоугольник. Проставим размер 97±1 от края пластины до ребра c отклонением.  Вызовите команду Авторазмер

- Оставляя значение прежним, укажите положение размера и завершите его создание. Затем отредактируйте значение размера следующим способом

- Щелкните по полю Текст на Панели параметровВ графической области в поле ввода параметра задайте значение 97.Нажмите кнопку Задать/изменить допуск . Задайте Верхнее отклонение и Нижнее отклонение +1 и –1.