Операция вращения

- Создайте эскиз. Нажмите кнопку Параметрический режим. Нажмите кнопку Автолиния. Из любой точки, указанной справа от начала координат, постройте замкнутую ломаную линию, состоящую из взаимно перпендикулярных отрезков.

- Выровняйте отрезки, если они имеют отклонение от вертикали или горизонтали. этом режиме отрезку будет задано ближайшее направление. Отрезок станет вертикальным. Чтобы эскиз был полностью определен, выровняем контур относительно начала координат.

- Нажмите кнопку Элемент вращения. Укажите ось вращения — ось X в Дереве построения. Установите переключатель Симметрично в положение I

Плоскость под углом

- Нажмите кнопку Плоскость под углом. На Панели параметров введите в поле Угол значение 5. Нажмите кнопку Создать объект

Операция Вырезать вращением

- Постройте контур по форме проточки — трапецию. Используйте команду Автолиния. Проставьте размеры~~и присвойте им значения. Простановку размера 55 выполняйте, привязываясь к горизонтальному ребру.

- Нажмите кнопку Вырезать вращением. Если эскиз был выделен, то он выбирается автоматически, если не выделен, то его следует указать щелчком мыши по любой линии эскиза.

- Постройте 2 фаски при помощи команды Фаска~на панели Элементы тела (группа Скругление). Задайте значения длины фаски — 3 и угла — 60. Постройте скругления при помощи команды Скругление. На участках, показанных на рисунке, задайте радиус скругления 1,5.

Зеркальный массив геометрический

- Проточку, построенную в предыдущих операциях, можно зеркально отразить относительно плоскости симметрии Проушины и создать массив из объектов — результатов этих операций. Установите ориентацию Проточка, выбрав ее в меню кнопки Ориентация

Операция Вырезать выдавливанием

- Построим в эскизе квадрат и расположим его центр на середине верхнего ребра грани.

- Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием. Нажмите кнопку Сменить направление. Выберите способ До объекта . Укажите плоскую грань

- Постройте такой же паз с другой стороны. Задайте способ выдавливания До объекта и вместо плоскости укажите вершину. Построение вырезов завершено.

Отверстия

- Нажмите кнопку Отверстие с зенковкой. В группе Глубина выберите способ задания глубины отверстия — Через все. Введите значения в поля Панели параметров: Диаметр — 6, Диаметр (зенковки) — 12, Угол (зенковки) — 120. Укажите грань.

- Отверстие разместится в точке указания курсором. Зададим его точное положение.

- В качестве Объекта 2 укажите второй опорный объект — торцевую грань. Задайте в поле Расстояние 2 значение 67.

- Нажмите кнопку Создать объект

- В заголовке Панели параметров нажмите кнопку Отверстие простое. Выберите способ задания глубины отверстия На расстояние. Введите значение 8 в поле Расстояние. Разместим второе отверстие, выполнив такие же действия, как для первого отверстия.

- Проверим расположение отверстий. Нажмите кнопку Отображать сечение модели. Смените направление отсечения, развернув плоскость сечения в пространстве

- Чтобы сменить отсеченную часть, в группе Ориентация нажмите кнопку Сменить направление