Группа плоскостей для эскизов

- Установите схему Y-аксонометрия и задайте изометрическую ориентацию. Вызовите команду Смещенная плоскость. Укажите базовую плоскость — плоскость ZY. Задайте Расстояние — 10. Введите число плоскостей в поле Количество.— 4.

Копирование и вставка эскиза

- Создайте эскиз. Нажмите кнопку Параметрический режим. Постройте в нем прямоугольник. Нажмите кнопку Скругление. В поле Радиус на Панели параметров введите значение 4.

- Проставьте размеры

- Выделите все изображение рамкой или вызовите команду Выделить — Выделить все. Вызовите команду Правка — Копировать. Укажите базовую точку копирования — начало координат эскиза

- Вызовите команду Правка — Вставить. Укажите положение базовой точки вставляемого объекта на некотором расстоянии от точки начала координат эскиза.  Совместите центр прямоугольника и начало координат эскиза. Отредактируйте вертикальный размер, присвоив значение 15

- Закройте эскиз

Операция по сечениям

- Нажмите кнопку Элемент по сечениям. В Дереве построения последовательно укажите эскизы с первого по пятый

Операция Вырезать выдавливанием 
(в двух направлениях)

- Постройте прямоугольник, не привязываясь к объектам, и дуги на вертикальных сторонах. Удалите вертикальные стороны прямоугольника. Задайте для дуг и горизонтальных сторон прямоугольника условия касания командой Касание

- Расположите эскиз на некотором расстоянии от начала координат. Выровняйте паз по горизонтали с началом координат эскиза. Для задания точного положения контура на горизонтальной оси проставьте линейный размер 10.

- Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием. Установите переключатель Второе направление в положение — I

Перпендикулярная плоскость

- Нажмите кнопку Горизонтальная прямая. Нажмите кнопку Дуга, касательная к кривой, Укажите мишенью на горизонтальную линию в любой ее точке. Затем укажите произвольное положение конечной точки дуги.

- Для определения геометрии дуги проставьте размеры и присвойте им значения 70 и 35.

- Нажмите кнопку Плоскость через точку перпендикулярно ребру. Укажите дугу, нормально которой должна пройти вспомогательная плоскость. В качестве вершины, через которую должна пройти перпендикулярная плоскость, укажите конечную точку дуги.

- Вставьте из буфера обмена скопированный ранее контур из Эскиза 5. Измените значения размеров, как это показано на рисунке. Начните с изменения значения радиального размера 0,2.

- Нажмите кнопку Элемент по сечениям. В графической области укажите сечения — грань и Эскиз 8. Активизируйте поле Осевая линия.

Операция по сечениям. Завершение

- Поверните модель так, чтобы была видна плоская грань. Постройте плоскость, смещенную на расстояние 40 от грани детали. Создайте на построенной плоскости эскиз

- Создайте третий элемент по сечениям~на основе двух эскизов: нового Эскиза 9 и грани (области Эскиза 5).

Операция выдавливания

- Создайте эскиз на грани. Постройте окружность. Проставьте~диаметральный размер 30. Выдавите~эскиз на расстояние 7. Постройте фаску~длиной 1 и углом 45.

- Постройте скругления~радиусами 1, 2 и 3