Урок 5. Создание сборки и чертежей.
Модель Держатель

Добавить из файла. 
Вставка с созданием сопряжений

- нажмите кнопку Добавить компонент из файла. Укажите точку начала координат сборкиНажмите кнопку Создать объект

Добавление деталей с созданием сопряжений

- Добавьте в сборку деталь Опора _ ОМТ-02.001.m3d. укажите положение вставляемой детали. Подведите курсор к оси Z элемента

- Задайте сопряжения. В графической области укажите цилиндрическую грань Стержня. Завершите создание соосности. Далее Опору нужно установить на расстоянии 10 от границы изгиба Стержня

- Далее необходимо создать сопряжение, определяющее угол поворота Опоры относительно Стержня.

Команды перемещения и поворота компонентов

- Чтобы переместить компонент с одного места на другое, необходимо удалить или исключить из расчета соответствующее сопряжение. Нажмите кнопку Переместить компонент. Нажмите кнопку Завершить

- Добавьте в сборку деталь Гайка 2.М6-6H ГОСТ 3032-76.m3d. Переместите Гайку в графической области. Поверните Гайку.

Сопряжения

- Нажмите кнопку Соосность. Укажите цилиндрические грани Гайки и Стержня. Измените ориентацию Гайки с прямой на обратную. Нажмите кнопку Совпадение. Разверните модель и укажите граничную поверхность Гайки — плоскую грань.

- Теперь Гайку нужно повернуть вокруг Стержня, установив ее параллельно плоскости ZX.

Создание переменной основного раздела

- Создадим переменные, управляющие следующими параметрами:
Alpha — углом поворота Гайки вокруг Стержня;
Delta — смещением Опоры вдоль Стержня.

- Переменные созданы. Теперь необходимо связать с ними параметры сборки.

- Измените выражения для переменных в основном разделе панели: 
Alpha — введите значение 90;
Delta — введите значение 25.

Производные размеры

- Нажмите кнопку Производные размеры. Укажите в Дереве построения сопряжение На расстоянии

- Создался размер с переменной v...=Delta. Изменим значение размера. Щелкните по рамке размера мышью и в появившемся диалоге задайте любое число или выражение, например, Delta-13.

Чертежи деталей

- Чертежи, создаваемые по модели, будут иметь с ними ассоциативную связь. Для простоты построим чертеж Стержня в той же папке, где хранится его модель. Откройте файл Стержень _ ОМТ-02.001.m3d. Нажмите кнопку Создать чертеж по шаблону

- Отредактируйте материал в графе Материал

- Проставьте размеры, используя команду Авторазмер

- Откройте модель Опора _ ОМТ-02.002.m3d. Нажмите кнопку Создать чертеж по шаблону. Проверьте значения масштаба и массы в основной надписи.

- Построим вид по стрелке в направлении снизу на построенный вид Опоры. Для этого необходимо сначала построить стрелку взгляда. Укажите местоположение вида по стрелке.

- Проставьте обозначения и размеры. Завершите оформление: проставьте знак неуказанной шероховатости, введите и разместите технические требования.

Сборочный чертеж

- Создадим чертеж по сборке Держатель _ ОМТ-02.000.a3d.

- Отредактируем сборку. Активизируйте окно сборки Держатель _ ОМТ-02.000.a3d, Поверните Гайку и подвиньте Опору, задав параметры на Панели переменных Аlpha=0, Delta=23

- Войдите в режим заполнения основной надписи чертежа. Вызовите из контекстного меню команду Код документа. В диалоге Коды и наименования укажите Сборочный чертеж. Введите технические требования.